臺南市天主教聖功女子高級中學個人安全衛生防護器具管理辦法

中華民國 107 年 11 月 12 日 107 年度第一次職業安全衛生工作小組訂定

中華民國 109 年 09 月 10 日行政會議修訂

一、目的：

為保障校內教職員工於工作中，不受機械設備及危害物之危害，並有效管理個人防護具，特依據職業安全衛生設施規則與缺氧症預防規則與營造安全衛生設施標準及有害作業相關職業安全衛生附屬法規訂定本校個人防護具使用管理辦法 (以下簡稱本辦法)。

二、適用範圍

本辦法適用於本校各工作場所之個人防護具之管理。在校工作場所作業之自營作業者與其他另有雇主之工作者應戴用之個人安全衛生防護器具管理應於承攬契約中以書面與自營作業者或承攬人另為約定。

三、權責：

- 職業安全衛生管理單位：擬訂個人安全衛生防護具管理辦法，協助作業場所負責人相關防護建議。

- 作業場所負責人：依據作業場所之作業型態評估與提供適當合格之個人防護具，並指定防護具管理人，且負責監督人員正確使用個人防護具。

- 防護具管理人：負責管理防護具之採購、存放、標示、及記錄相關事宜。

- 防護具使用者：需接受防護具配戴之相關教育訓練，確實依規定配戴並作好保管清潔與維護之責。

四、適用時機：

- 對於搬運、置放、使用有刺角物、凸出物、腐蝕性物質、毒性物質或劇毒物質時，應置備適當之手套、圍裙、裹腿、安全鞋、安全帽、防護眼鏡、防毒口罩、安全面罩等。

- 對於高架作業，或作業中有物體飛落或飛散之情形時，應置備有適當之安全帽及其他防護具。

- 噪音之≧85dBA工作場所，應置備耳塞、耳罩等防護具。

- 暴露於高溫、低溫、非游離輻射線、生物病原體、有害氣體、蒸氣、粉塵或其他有害物之作業人員，應置備安全衛生防護具，如安全面罩、防塵口罩、防毒面具、防護眼鏡、防護衣等適當之防護具。

- 對於在作業中使用之物質，有因接觸而傷害皮膚、感染、或經由皮膚滲透吸收而發生中毒等之情形時，應置備不浸透性防護衣、防護手套、防護靴、防護鞋等適當防護具。

- 對於從事輸送腐蝕性物質者，為防止腐蝕性物質之飛濺、漏洩或溢流，應使用適當之防護具。

- 本辦法未規範者，應依職業安全衛生法及其附屬法規辦理。

五、檢查：

各相關單位對防護具應定期實施自動檢查，並填寫領用登記表(附附表)、防護具定期檢查表 (附表二)，記錄存檔保存備查。

六、各作業場所提供個人防護具，應依下列規定辦理：

- 保持清潔，並予以必要之消毒。

- 經常檢查，保持其性能，確保具使用期限之防護具不致過期，不用時妥予保存。

- 防護具或防護器具應準備足夠使用之數量，個人使用之防護具應置備與該場所校內教職員工之人數相同或以上之數量，並以個人專用為原則。

- 如對校內教職員工有感染疾病之虞時，應置備個人專用防護器具，或預防感染疾病之措施。

七、訓練

防護具訓練：各單位每年定期（單位自行規定時間）舉辦個人防護具配戴、個人防護具維護與清潔…等相關訓練，訓練紀錄依法留存備查最少3年。

八、呼吸防護管理

於法定「有害環境」作業，需使用呼吸防護具之單位，請依法辦理下列呼吸防護措施，作成執行紀錄，並留存三年：

(1) 危害辨識及暴露評估。

(2) 防護具之選擇。

(3) 防護具之使用。

(4) 防護具之維護及管理。

(5) 呼吸防護教育訓練。

(6) 成效評估及改善。

九、實施

本辦法經職業安全衛生管理單位審議，送請行政會議通過後，經校長核定後公布實施，修正時亦同。

附表一、領用登記表

領用登記表

領用單位：              領用人：                領物單編號：

| 領用日期 | 物品編號 | 物品名稱 | 單 位 | 領用數 | 核發數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 領 用 單 位 |  |  | 核 發 單 位 |  |  |

說明：1.本單為核發消耗用品之依據，領用人須填列本單申領，始得發給。

2.領用人於本單簽章後，應經單位主管審核蓋章，再送物品管理單位核發。

3.為利領用物品歸類統計，採人工紙本作業者，原則上以一物一單方式處理，但採電腦管理作業者，得依電腦化系統設計功能處理。

附表二、防護具定期檢查表

防護具定期檢查表 (範例，請依實際需求進行內容修正)							 檢查人員_________________

| 使用單位 |  | 放置地點 |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防護具種類 | 防護具品項 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 | 採取改善措施 |
| 呼吸防護具 | 防毒面具 | 存放位置無可能導致損壞之因素 （無潮溼、日曬、高溫40℃以上、揮發性及油類物品) | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 氣密性良好、鬆緊帶無斷裂 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 濾毒罐或濾棉無逾期，且外觀無破損 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  | 活性碳口罩 | 保持乾淨無髒污、受潮 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 完整無破損 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  | 防塵口罩 | 保持乾淨無髒污、受潮 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 完整無破損 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  | 醫用外科口罩 | 保持乾淨無髒污、受潮 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 完整無破損 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 聽力防護具 | 拋棄式耳塞 | 保持乾淨無髒污、受潮 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 包裝完整無破損 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  | 非一次式耳塞/耳罩 | 存放位置無可能導致損壞之因素 （無潮溼、日曬、高溫40℃以上、揮發性及油類物品) | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |

| 使用單位 |  | 放置地點 |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防護具種類 | 防護具品項 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 | 採取改善措施 |
| 體表防護具 | 防護眼鏡 | 玻璃視窗清析透明。 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 符合CNS國家標準或其他國際性標準 (如美國ANSI、歐洲 EN、加拿大 CSA、日本 JIS 等標準) | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  | 防護衣/ 實驗衣 | 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  | 一次性 乳膠/矽膠/ 橡膠手套 | 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 確保外觀無破洞、龜裂、剝落、硬化及其他異常現象 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  | 抗酸鹼 防護手套 | 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 確保外觀無破洞、龜裂、剝落、硬化、氣泡等異常現象 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 符合CNS「職業衛生用防護手套」國家標準 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  | 耐高低溫 防護手套 | 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  | 安全帽 | 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 存放位置無可能導致損壞之因素 （無潮溼、日曬、高溫40℃以上、揮發性及油類物品) | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 帽殼外表不得有凹或凸洞、裂縫、裂痕、被撞痕跡、撞凹等情形 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 帽帶之懸吊系統完整，帽帶、頭帶、頤帶鬆緊度正常無損壞或斷裂 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 有效使用限期未超過 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
|  |  | 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |