臺南市天主教聖功女子高級中學職業安全衛生作業標準辦法

中華民國 107 年 11 月 12 日 107 年度第一次職業安全衛生工作小組訂定

中華民國 108 年 11 月 19 日行政會議修訂

- 目的

1. 學校對可能存在之危害，經風險評估及對場所做實施工作安全分析後，提供正確安全的作業標準供校內教職員工及利害相關者(如訪客、承攬商等)作業時有所遵循，以消除不安全之作業，並配合設備環境以正確方法從事作業，對於新進校內教職員工、調換作業校內教職員工安全教育，以防止職業災害之發生。

2. 使各單位之安全作業標準製作之格式、改版與分發之作業有所依據。

二、適用範圍

校內所有經評估具顯著危害或已發生事故的作業。

三、名詞定義

作業標準：係指規定作業條件、作業方法、管理方法、使用材料、使用設備及其他之注意事項等相關之基準

四、權責：

1. 參加校務會議擔任職業安全衛生成員之權責:

(1)對本校擬訂之職業安全衛生政策提出建議。

(2)協調、建議職業安全衛生管理計畫。

(3)研議職業安全衛生教育訓練實施計畫。

(4)研議作業環境監測結果應採取之對策。

(5)研議健康管理及健康促進事項。

(6)研議各項職業安全衛生提案。

(7)研議校內之自動檢查及安全衛生稽核事項。

(8)研議職業災害調查報告。

(9)考核各單位之職業安全衛生管理績效。

(10)研議承攬業務安全衛生管理事項。

(11)其他有關職業安全衛生管理事項。

- 職業安全衛生管理人員權責:

(1)釐訂職業災害防止計畫，指導有關單位實施。

(2)規劃、督導各單位之職業安全衛生管理。

(3)規劃、督導安全衛生設施之檢點與檢查。

(4)規劃、督導有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查、危害通識及作業環境監測。

(5)規劃、實施職業安全衛生教育訓練。

(6)規劃校內教職員工之健康檢查、實施健康管理。

(7)督導校內教職員工之疾病、傷害、殘廢、死亡等職業災害之調查處理及統計分析。

(8)實施職業安全衛生績效管理評估，並提供有關校內教職員工之安全衛生諮詢服務。

(9)提供有關職業安全衛生管理資料及建議。

(10)其他有關職業安全衛生管理事項。

- 各單位主管負責執行職業安全衛生權責事項:

(1)職業災害防止計畫事項。

(2)職業安全衛生管理執行事項。

(3)定期檢查、重點檢查、檢點及其他有關檢查督導事項。

(4)定期或不定期實施巡視。

(5)提供改善工作方法。

(6)教導及督導所屬依安全作業衛生管理事項。

(7)校長或其代理人交辦有關職業安全衛生管理事項。

- 校內教職員工之安全衛生職責:

(1)遵守職業安全衛生有關法令規章及該作業場所之安全衛生工作守則。

(2)作業前切實實施作業有關之安全衛生檢點，有異常應立即調整或向上級報告。

(3)維持工作場所之整理、整頓、清掃、清潔及紀律。

(4)按照規定穿著或配戴個人防護具，並遵照安全作業標準作業。

(5)接受健康檢查，並遵守檢查結果建議事項。

(6)報告所有傷害事故經過(含虛驚事故)及設備損害情況。

(7)報告不安全或不衛生情況，提供安全衛生建議。

(8)接受工作上所需之職業安全衛生教育訓練，並提出安全衛生有關建議。

(9)危險性機械或設備須經檢查合格始可使用;取得合格證照人員方可操作。

(10)明瞭發生緊急事件時個人之應變任務。

(11)協助新進人員瞭解各項安全衛生規定。

(12)遵行各級主管之安全衛生指導。

(13)其他有關安全衛生應遵守事項

(14)參與各項安全衛生活動。

五、相關文件

1.系統文件之格式、改版與分發規定

2.文件管理體系編號規定

3.專有名詞說明

六、作業程序

1.安全作業標準製作步驟（如圖一所示）

(1)選擇單位作業，依作業分類表選擇訂定作業標準之優先次序。

(2)實施作業分解（分析），就作業觀察、分析，參考過去之事故或災害紀錄等，做作業之改善。

(3)訂定標準之草案，需校內全員參與，就「可行性、安全性、簡易性」等方面檢討，並徵詢所有作業人員之意見。

(4)決定作業標準，由校長或授權部門主管之訂定。

(5)指導作業標準，由部門主管指示實施作業指導，教育訓練。

(6)作業標準之變更與修正，設備或作業方法變更與修正時，需定期檢討修正。

圖一 安全作業標準製作步驟

2.選擇單位作業

(1)失能傷害頻率高的作業。

(2)傷害嚴重率高的作業。

(3)曾發生事故的作業。

(4)有潛在危險的作業。

(5)非經常性的或臨時性的作業。

(6)新的設備、程序改變後或新增加的作業。

(7)經常性的維護保養作業。

3.實施作業分析

(1)有關基本動作的順序及方法，避免不合理、不經濟、不均勻的動作。

(2)有關作業人員及共同作業，二人以上作業人員共同作業，應決定個別基本動作之擔任人員。

(3)有關每一基本動作之要點，可能發生危險或有害事項、完成與否應明確說明，必要時可在要點欄後面加「理由、條件欄」說明有關理由條件。

4.訂定標準之草案

(1)決定單位作業名稱，決定要分析之單位作業名稱，並明確確定該作業之始終。

(2)實施作業分解，將單位作業細分為準備、主體、整理等三大作業要素。

(3)發現潛在危險及可能之危害。

校內工作者是否會撞及物體或被物體撞及或觸及物體而遭致傷害？

校內工作者是否會陷入、絆住或挾入於物件中？

校內工作者是否會滑跤或絆倒？是否會跌在同一平面上或墬落至另一平面？

校內工作者是否在推、拉或舉物時過度用力而受傷？

工作環境是否有害的暴露，有毒氣體、蒸氣、煙霧、塵埃、輻射等？

是否能使同事受到傷害？

(4)安全作業標準格式範例（如附表1）

5.安全作業標準草案填載注意事項

(1)安全衛生作業標準指定後需進行相關教育訓練。

(2)有關作業條件、單位作業間的連繫、前置條件填註。

(3)有關防護具及使用器具事項，記錄作業所必備之防護具、保護具、工具、或用具等。

(4)有關作業圖事項，以機器之細部、作業人員之位置需以圖解正確說明。

(5)有關災害事例，作業標準書中有被提及之基本動作或作業順序的實施中，曾發生災害的事例，應簡要記載，以提醒作業人員注意。

(6)有關災害對策，強調災害發生之應變及預防措施。

6.安全作業標準文件制訂與審核

依據「校內文件之格式、改版與分發規定」制訂與審核辦理。

7.安全作業標準之修正

工作安全分析表並非一成不變，需隨下列情況而隨時修正或定期修正。

(1)發生事故時，作業分析表應就事故原因予以修改或增刪。

(2)工作程序變更時即修訂。

(3)工作方法改變時亦應重新分析，以符實際需要。

(4)改訂、修正時需提出會簽，並依據「校內文件之格式、改版與分發規定」進行增加、修訂或廢止辦理。

(5)修正後需連絡相關單位說明。

8.安全作業標準文件管制

依據「校內文件之格式、改版與分發規定」辦理文件管制。

七、本作業標準辦法執行紀錄或文件等，應歸檔留存3年以上。

八、實施

本辦法經職業安全衛生管理單位審議，送請行政會議通過後，經校長核定後公布實施，修正時亦同。

附表1木材加工用圓盤鋸安全作業標準

| 作業種類區分： |  | 木材加工用圓盤鋸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  | 木材加工用圓盤鋸 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 協同作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 木板；夾板 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 測量工具 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 防塵口罩 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 需經訓練合格 |  |  |  |
| 製 作 日 期 ： |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1 檢查電線及使用設備是否正常 | 1-1 禁止玩耍嬉鬧 1-2 注意身體與機具間的安全距離 |  | 1 不留意會造成危險 | 1 帶上防塵手套 | 1. 人員受傷送醫急救治療。 |
| 2 將圓盤鋸升高置裁切板材之適當高度 | 3 圓鋸運轉同時，不可過於接近拿取板材 |  | 2需將圓盤鋸歸回原位 | 2帶上防塵手套 | 2機具設備報請維修 |
| 3 開啟電源及集塵設備開關 | 4 機具停止方可拿取板材 |  |  | 3帶上防塵手套 |  |

製作者：                                   審核者：

附表2 研磨機安全作業標準

| 作業種類區分： |  | 研磨作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  | 研磨作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 磨削工作物 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 砂輪機 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 護目鏡、安全皮鞋 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 需經訓練合格 |  |  |  |
| 製 作 日 期 ： |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.著用安全防護具 | 1-1 穿著安全鞋。 1-2 在砂輪機上裝置安全玻 璃以攔截砂粒。 1-3 戴用安全眼鏡。 |  | 1 不留意會造成危險 | - 戴上安全眼鏡 - 安全鞋 | 1. 人員受傷送醫急救治療。 |
| 2.使用前檢查 | 2-1 檢查輪罩及砂輪有無裂痕及缺角。 2-2 先用低速測試音響有無破綻，再作高速運轉試驗。 |  | 2-1 砂輪破裂碎片會傷及人身。 2-1 砂輪若有破裂或缺角應換新。 |  |  |
| 3.研磨工作 3-1 不宜研磨過久，發燙時用水冷卻。 3-2 小件工作物須用鉗子夾牢才能研磨。 3-3 禁止戴棉質手套研磨。 | 3-1 用鉗子夾牢零件研磨，若不用鉗子夾手指或手掌可能觸及旋轉之砂輪而受傷。 3-2 研磨時應將工作物托架鉗牢。 3-3 按工作大小選擇適當大小之砂輪且研磨時不可戴用棉質手套。 |  | 3-1 工作因研磨發熱把 手鬆開而墜落傷及腳部。 3-2 不用鉗子夾，手部觸及砂輪而受傷。 3-3 戴用棉質手套研磨可能被捲入受傷。 3-4粉塵易造成工作人員吸入性傷害。 |  |  |
| 4.完工收拾工作 | 4-1 停止砂輪機運轉，切掉電源。 4-2 整理工件、場地及防護 |  |  |  |  |

製作者：                                   審核者：

附表3 切磨機安全作業標準

| 作業種類區分： |  | 切磨作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  | 切磨作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 磨削工作物 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 研磨輪 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 護目鏡、安全皮鞋 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 需經訓練合格 |  |  |  |
| 製 作 日 期 ： |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.著用安全防 護具 | 1-1 在砂輪機上裝置安全玻 璃以攔截砂粒。 1-2戴用安全眼鏡。 |  | 1-1不留意會造成危險 | 1.戴上安全眼鏡 | 1. 人員受傷送醫急救治療。 |
| 2.使用前檢查 | 2-1 檢查輪罩及砂輪有無裂痕及缺角。 2-2 先用低速測試音響有無破綻，再作高速運轉試驗。 |  | 2-1 砂輪破裂碎片會傷及人身。 2-1 砂輪若有破裂或缺角應換新。 | 同1 | 同1 |
| 3.研磨工作 3-1 不宜切磨過久，發燙時用水冷卻。 3-2 小件工作物須用鉗子夾牢才能研磨。 3-3 禁止戴棉質手套研磨。 | 3-1 用鉗子夾牢零件研磨，若不用鉗子夾手指或手掌可能觸及旋轉之砂輪而受傷。 3-2 按工作大小選擇適當大小之砂輪且研磨時不可戴用棉質手套。 |  | 3-1 工作因切磨發熱把手鬆開而墜落傷及腳部。 3-2 不用鉗子夾，手部觸及砂輪而受傷。 3-3 戴用棉質手套研磨可能被捲入受傷。 3-4粉塵易造成工作人員吸入性傷害。 | 同1 | 同1 |
| 4.完工收拾工 作 | 4-1 停止砂輪機運轉，切掉 電源。 4-2 整理工件、場地及防護 |  |  | 同1 | 同1 |

製作者：                                   審核者：

附表4線鋸機安全作業標準

| 作業種類區分： |  | 切割作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  | 切割作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 木工加工物、壓克力(厚度不得超過10mm) |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 木工線鋸機 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 護目鏡及防塵口罩 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 需經訓練合格 |  |  |  |
| 製 作 日 期 ： |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.著用安全防 護具 | - 戴用安全眼鏡。 - 帶防塵口罩 |  | 1-1不留意會造成危險 | 1.戴上安全眼鏡 | 1. 人員受傷送醫急救治療。 |
| 2.工作前 | 2-1檢查電氣及機械設備是否不正常 2-2開啟電源開關 |  |  | 同1 | 同1 |
| 3.工作中 | 3-1專心操作並配戴防護器具 3-2雙手需牢固抓穩裁切物品並適當控制機器運轉速度 |  | 3-1粉塵易造成工作人員吸入性傷害。 | 同1 | 同1 |
| 4.工作後 | 4-1關閉電源開關 4-2使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位 |  |  | 同1 | 同1 |

製作者：                                   審核者：